Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА»

«ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА ОДЕЖДЫ (КОЛЛЕДЖ)»

METOДИЧЕСКОЕ УКАЗАНИЕ

ПО  ВЫПОЛНЕНИЮ

ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ № 1

Дисциплина: Конструирование одежды.

Тема: СНЯТИЕ РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ

С ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА

Специальность 260901.51 «Технология  ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

ТЕМА: «Снятие размерных признаков с фигуры человека»

Цель работы: Изучение размерных признаков, снимаемых с фигуры        человека, овладение техникой снятия размерных признаков.

Содержание работы:

- Снять размеры с фигуры 2-3 раза и вычислить их среднее значение.

Выписать ведущие размерные признаки конкретной фигуры.

Например: 163-95-103.

- Из таблицы классификации женских типовых фигур выбрать типовую фигуру, близкую по ведущим размерным признакам к конкретной фигуре.

Пример: 164-96-104. Определить возраст и полнотную группу.

- Из ГОСТа или ОСТа  выписать все остальные (подчиненные) размерные признаки типовой фигуры.

- Провести сравнительный анализ размерных признаков конкретной и типовой фигур (какие размерные признаки резко отличаются друг от друга и почему).

- Визуально определить морфологические признаки конкретной фигуры:

  - по пропорциям

  - по типу телосложения

  - по осанке

  - по высоте плеч

Методические указания к выполнению работы:

Учащиеся должны разбиться на пары и снять размерные признаки друг с друга. Размерные признаки снимаются по белью. На талии завязывается установочный пояс. Результаты записываются в таблицу:

| Номер размерного признака | Буквенное обозначение размерного признака | Наименование Размерного признака | Значения размерных признаков |  |  |  |  | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Снятых с фигуры |  |  |  | По ГОСТ |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | Ср. |  |  |

Провести сравнительный анализ размерных признаков конкретной фигуры и типовой. Почему отдельные размерные признаки отличаются друг от друга и почему. Визуально определить морфологические признаки конкретной фигуры.

Отчетом по лабораторной работе должны быть результаты обмера конкретной фигуры, оформленные в табличной форме, сравнительный анализ типовой и конкретной фигуры и морфологические признаки конкретной фигуры.

Рекомендуемая литература:

- Саламатова

- ГОСТ 17 521-72 «Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды»

- ОСТ 17 326-81 «Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды»

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА»

«ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА ОДЕЖДЫ (КОЛЛЕДЖ)»

METOДИЧЕСКОЕ УКАЗАНИЕ

ПО  ВЫПОЛНЕНИЮ

ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ № 2

Дисциплина: Конструирование одежды.

Тема: СИСТЕМА ПРИБАВОК, ПРИПУСКОВ, ДОПУСКОВ В РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДИКАХ.

Специальность 260901.51 «Технология  ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

ТЕМА: «: СИСТЕМА ПРИБАВОК ,ПРИПУСКОВ , ДОПУСКОВ В РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДИКАХ.»

Цель работы: Изучение таблицы прибавок, их использование при расчете конструкции изделий различного ассортимента, технологические припуски, их назначение

Содержание работы:

Учащиеся изучают классификацию ,обозначение прибавок и припусков. Строят схему классификации конструктивных прибавок и технических припусков.  Студенты изучают методы определения величины прибавок на толщину пакета одежды.  Просматривают таблицы и схемы величин толщин слоев материалов, величин пакетов и прибавок на пакет к конструктивным отрезкам различных видов одежды  ,некоторые зарисовывают  .

В качестве отчета по лабораторной работе должны быть представлены : схема классификации прибавок и припусков  ,таблицы прибавок  ,схемы толщин слоев материалов.

Рекомендуемая литература:

- Саламатова

2. ЕМКО СЭВ 1 том

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА»

«ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА ОДЕЖДЫ (КОЛЛЕДЖ)»

МЕТОДИЧЕСКОЕ УКАЗАНИЕ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ № 3

Дисциплина: Конструирование одежды.

Тема: Построение (БК) базовой конструкции плечевого изделия.

Специальность 260901.51 «Технология  ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3.

Тема : «Построение (БК) базовой конструкции плечевого изделия»

Цель работы: Изучить последовательность построения чертежа  (БК) базовой конструкции  плечевого изделия, конструкции верхней и нижней части рукава.

Содержание работы: Построить чертеж  развертки манекена и БК рукава.

Методические указания к выполнению работы:

Каждый учащийся по готовым расчетам и схемам узлов построения конструкции, вместе с преподавателем, который строит чертеж на доске, должен построить чертеж развертки манекена и рукава в М1:1.

В качестве отчета по лабораторной работе должен быть представлен чертеж развертки манекена и рукава в М1:1и в М1:4 в конспекте, с оформленными  схемами узлов построения конструкции. Чертеж в М1:4 для закрепления материала должен быть построен самостоятельно.

Рекомендуемая литература:

- ЕМКО СЭВ 1 том.

- Конспект занятий.

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА»

«ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА ОДЕЖДЫ (КОЛЛЕДЖ)»

МЕТОДИЧЕСКОЕ УКАЗАНИЕ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ №4

Дисциплина: Конструирование одежды.

Тема: ПОСТРОЕНИЕ (БК) БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ЖЕНСКОГО Д/С ПАЛЬТО НА ТИПОВУЮ ФИГУРУ.

Специальность 260901.51 «Технология  ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4

ТЕМА: «Построение чертежа  (БК) пальто женского д/с на типовую фигуру»

Содержание работы: Построить чертеж (БК) пальто женского д/с на типовую фигуру.

Методические указания к выполнению работы:

Каждый учащийся по предложенным расчетам вместе с преподавателем, который строит чертеж на доске, должен построить чертеж (БК) пальто женского д/с в М1:1 используя материал лабораторной работы № 2, где даны схемы построения узлов конструкции.

В качестве отчета по лабораторной работе должен быть представлен чертеж пальто женского д/с на типовую фигуру в М1:1 и в М1:4. Чертеж пальто в М1:4, для закрепления пройденного материала, должен быть построен самостоятельно и помещен в конспект.

Рекомендуемая литература:

- ЕМКО СЭВ 1 том.

- ЕМКО СЭВ 2 том.

- Конспект занятий.

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА»

«ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА ОДЕЖДЫ (КОЛЛЕДЖ)»

МЕТОДИЧЕСКОЕ УКАЗАНИЕ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ № 5

Дисциплина: Конструирование одежды.

Тема: Построение чертежа (БК) базовой конструкции двухшовной юбки на типовую фигуру.

Специальность 260901.51 «Технология  ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5

ТЕМА: « Построение чертежа (БК) базовой конструкции двухшовной юбки на типовую фигуру»

Цель работы: Изучить последовательность построения (БК) базовой конструкции двухшовной юбки на типовую фигуру.

Содержание работы: Построить чертеж (БК) базовой конструкции двухшовной юбки.

Методические указания к выполнению работы:

Каждый студент  по готовым расчетам, вместе с преподавателем, который строит чертеж на доске, должен построить чертеж (БК) базовой конструкции двухшовной юбки в М1:1.

В качестве отчета по лабораторной работе должен быть представлен чертеж (БК) базовой конструкции двухшовной юбки в М1:1 и в М1:4, который должен быть построен самостоятельно для закрепления пройденного материала.

Рекомендуемая литература:

- ЕМКО СЭВ 1 том.

- Конспект занятия.

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА»

«ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА ОДЕЖДЫ (КОЛЛЕДЖ)»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ № 6

Дисциплина: Конструирование одежды.

Тема: Построение чертежей конических юбок на типовую фигуру.

Специальность 260901.51 «Технология  ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6

Цель работы: Научиться строить чертежи различных вариантов конических юбок на типовую фигуру.

ТЕМА: « Построение чертежей конических юбок на типовую фигуру»

Содержание работы:

Каждый студент вместе с преподавателем, который строит чертежи на доске, по готовым расчетам должен простроить варианты чертежей  конических юбок в М1:1 и М1:4.

Методические указания к выполнению работы:

Каждый студент по готовым расчетам должен научиться строить чертежи конических юбок на примере конической юбки формы малый колокол,  затем построить чертежи  конических юбок формы полусолнце и солнце в М1:1.

В качестве отчета по работе должны быть представлены чертежи конических юбок (малый колокол, полусолнце и солнце) в М1:1 и в М 1:4, которые студенты должны простроить самостоятельно для закрепления материала и должны быть помещены в конспект.

Рекомендуемая литература:

1. Янчевская

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА»

«ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА ОДЕЖДЫ (КОЛЛЕДЖ)»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ № 7

Дисциплина: Конструирование одежды.

Тема: Построение чертежа  конструкции женских брюк.

Специальность 260901.51 «Технология  ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7

ТЕМА: «Построение чертежа  конструкции женских брюк»

Цель работы: Научиться строить чертежи (БК) базовой конструкции и (ИМК) исходной модельной конструкции женских брюк.

Содержание работы:

- Построение (БК) базовой конструкции женских брюк на типовую женскую фигуру.

- Построение (ИМК) исходной модельной конструкции женских брюк на типовую женскую фигуру.

Методические указания к выполнению работы:

Каждый студент должен по готовым расчетам вместе с преподавателем, который строит чертежи на доске, построить чертежи (БК) базовой конструкции и  (ИМК) исходной модельной конструкции женских брюк c вытачками по линии талии на типовую женскую фигуру в М1:1 и в М1:4 самостоятельно, для закрепления пройденного материала, которые должны быть помещены в конспект.

Рекомендуемая литература:

- ЕМКО СЭВ 1 том

- Конспект занятий.

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА»

«ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА ОДЕЖДЫ (КОЛЛЕДЖ)»

МЕТОДИЧЕСКОЕ УКАЗАНИЕ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ № 8

Дисциплина: Конструирование одежды.

Тема: РАСЧЕТ И ПОСТРОЕНИЕ БОКОВЫХ ЛИНИЙ В ИЗДЕЛИЯХ ПРИЛЕГАЮЩЕГО И ПОЛУПРИЛЕГАЮЩЕГО СИЛУЭТОВ.

Специальность 260901.51 «Технология  ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8.

ТЕМА: «Расчет и построение боковых линий в изделиях полуприлегающего и приталенного силуэтов»

Цель работы: Научиться рассчитывать и строить боковые линии в изделиях полуприлегающего и приталенного силуэтов.

Содержание работы:

Построить 3 варианта изделия полуприлегающего и приталенного силуэтов:

- Боковой шов расположен по центру проймы, на спинке и переде вытачки, спинка без шва.

- Боковой шов смещен в сторону спинки, на переде передняя и боковая вытачки.

- Боковой шов смещен в сторону спинки. На спинке средний шов и вытачка. На переде передняя вытачка и отрезной бочок.

Методические указания к выполнению работы:

Каждый учащийся должен в качестве домашнего задания должен подготовить один чертеж БК платья женского и 2 чертежа БК пальто женского д/с в М1:4 (чертежи нужно построить по расчетам из лабораторных работ № 3,4). На этих чертежах вместе с преподавателем, который строит чертежи на доске, нужно построить варианты изделий полуприлегающего и приталенного силуэтов по готовым расчетам.

Подготовка чертежей в М1:4 в качестве домашнего задания  дает возможность учащимся закрепить навыки по построению базовых конструкций плечевых изделий.

В качестве отчета по лабораторной работе должно быть представлено

3 варианта  чертежей в М1:4 плечевых изделий полуприлегающего и приталенного силуэтов, помещенных в конспект.

Рекомендуемая литература:

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА»

«ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА ОДЕЖДЫ (КОЛЛЕДЖ)»

МЕТОДИЧЕСКОЕ УКАЗАНИЕ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ №9

Дисциплина: Конструирование одежды.

Тема: РАСЧЕТ И ПОСТРОЕНИЕ (БК) БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ РУКАВА И (ИМК) ИСХОДНЫХ МОДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ВТАЧНЫХ РУКАВОВ.

Специальность 260901.51 «Технология  ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9.

ТЕМА: «Расчет и построение (БК) базовой конструкции рукава и (ИМК) исходных модельных конструкций  втачных рукавов»

Цель работы: Научиться строить (БК) базовую конструкцию рукава и на ее основе, втачные рукава разных видов.

Содержание работы:

- Построение чертежа  (БК) базовой конструкции рукава.

- Развертка чертежа (БК) базовой конструкции рукава по перекатам.

- Построение чертежа одношовного втачного рукава.

- Построение чертежа двухшовного втачного рукава с верхней и нижней частью

- Построение чертежа двухшовного втачного рукава с верхним и нижним швом.

- Построение чертежа трехшовного втачного рукава.

- Связь рукава с проймой. Расчет посадки оката рукава и ее распределение (для одношовного рукава и для рукава с верхней и нижней частью).

Методические указания к выполнению работы:

Каждый учащийся, вместе с преподавателем, который строит чертежи на доске, по предложенным расчетам, строит чертеж БК втачного рукава. Затем нужно повторить построение БК еще 4 раза. Построенные чертежи БК нужно развернуть по перекатам и на них построить чертежи одношовного рукава, двухшовного рукава с верхней и нижней частью, двухшовного рукава с верхним и нижним швом. Трехшовный рукав предлагается построить самостоятельно, с целью определения степени усвоения пройденного материала.  Все чертежи должны быть построены в М1:1. Затем по готовым расчетам вместе с преподавателем нужно рассчитать посадку оката рукава для одношовного рукава и двухшовного рукава с верхней и нижней частью и расставить надсечки по пройме и окату рукава. Расчет посадки лучше вести в табличной форме. При выполнении работы используются данные лабораторных работ №№ 3,4,9,10.

| № участка | Величина посадки в % | Величина посадки в см | Длина проймы | Длина оката рукава |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| Итого: | 100 % |  |  |  |

Отчетом по лабораторной работе должны быть представлены чертежи БК, одношовного рукава, двухшовного рукава с верхней и нижней частью, рукав с верхним и нижним швом и трехшовный рукав в М1:1 и в качестве самостоятельной работы чертежи  в М1:4, помещенные в конспект. Кроме того должна быть рассчитана посадка для одношовного рукава (для женского платья) и двухшовного рукава с верхней и нижней частью (для женского д/с пальто) в табличной форме и расставлены надсечки по проймам и окатам рукавов, подписаны величины участков.

Рекомендуемая литература:

- ЕМКО СЭВ 1 том.

- ЕМКО СЭВ 2 том.

- Конспект занятий.

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА»

«ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА ОДЕЖДЫ (КОЛЛЕДЖ)»

МЕТОДИЧЕСКОЕ УКАЗАНИЕ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ № 10

Дисциплина: Конструирование одежды.

Тема: ПОСТРОЕНИЕ ОСНОВНЫХ, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ И ПРОИЗВОДНЫХ ШАБЛОНОВ ДЕТАЛЕЙ ПЛЕЧЕВЫХ  ИЗДЕЛИЙ.

Специальность 260901.51 «Технология  ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 10.

ТЕМА: «Построение основных, вспомогательных и производных шаблонов для плечевых изделий»

Содержание работы:

- Проверка сопряжения срезов деталей конструкции.

- Складывание рукава по перекатам, оформление низа рукава.

- Построение шаблонов спинки, переда, рукава, воротника.

- Окончательное оформление шаблонов.

Методические указания к выполнению работы:

Каждый учащийся должен выкопировать из чертежа женского д/с пальто детали спинки и переда с нанесенными на них балансовыми линиями и двухшовный рукав с верхней и нижней частью. Прежде чем приступать к построению шаблонов, нужно проверить сопряжение срезов так и в таком порядке, как это предлагается на лекции по этой теме. Затем вместе с преподавателем  по схемам, оформленным  в конспекте, нужно построить шаблоны верха, клеевых прокладок, разметок  спинки, переда, воротника и  рукава, который перед построением шаблонов должен быть сложен по перекатам, а низ рукава оформлен по схеме, предложенной на лекции. После построения шаблонов, все детали нужно подписать, указать направление долевой нити и ворса. На детали переда необходимо составить перечень всех шаблонов. При работе над лабораторной работой используется лабораторные работы №№  4, 8, 9, 10, 11.

Отчетом по выполненной работе должны быть представлены шаблоны пальто женского д/с .

Рекомендуемая литература:

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА»

«ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА ОДЕЖДЫ (КОЛЛЕДЖ)»

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ № 11

Дисциплина: Конструирование одежды

Тема: Расчет и построение чертежа конструкции изделия с рубашечным рукавом.

Специальность 260901.51 «Технология  ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 11

ТЕМА: «Расчет и построение чертежа конструкции изделия с рубашечным рукавом»

Цель работы: Изучить особенности построения конструкций изделий с рукавом рубашечного типа и  научиться строить конструкции изделий.

Содержание работы:

- Расчет и построение чертежа ИМК на БК спинки и переда.

- Расчет и построение чертежа рукава.

- Расчет и построение чертежа ИМК на БК спинки и переда (линия проймы в нижней части оформлена углом).

- Расчет и построение чертежа  рукава (линия проймы в нижней части оформлена углом)

Методические указания к выполнению работы:

Каждый учащийся в качестве домашнего задания подготавливает 2 чертежа  БК пальто женского д/с в М1:1.  На занятии вместе с преподавателем, который строит чертеж на доске, по готовым расчетам, должен быть простроен чертеж спинки, переда и рукава, а затем как вариант, чертеж спинки, переда и рукава, когда линия проймы в нижней части оформлена углом. Для закрепления знаний в качестве самостоятельной работы должны быть построены 2 чертежа ИМК в М1:4.

В качестве отчета по лабораторной работе должны быть представлены чертежи конструкций изделий с рубашечным рукавом в М1:1 и в М1:4.

Рекомендуемая литература:

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА»

«ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА ОДЕЖДЫ (КОЛЛЕДЖ)»

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ № 14

Дисциплина: Конструирование одежды

Тема: Расчет и построение чертежа конструкции изделия с комбинированным  рукавом.

Специальность 260901.51 «Технология  ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 14

ТЕМА: «Расчет и построение чертежа конструкции изделия с комбинированным  рукавом»

Цель работы: Изучить особенности построения конструкций изделий с  комбинированным  рукавом и  научиться строить конструкции изделий.

Содержание работы:

- Расчет и построение чертежа ИМК на БК спинки и переда.

- Расчет и построение чертежа рукава.

- Расчет и построение чертежа ИМК на БК спинки и переда (линия проймы в нижней части оформлена углом).

- Расчет и построение чертежа  рукава (линия проймы в нижней части оформлена углом)

Методические указания к выполнению работы:

Каждый учащийся в качестве домашнего задания подготавливает 2 чертежа  БК пальто женского д/с в М1:1.  На занятии вместе с преподавателем, который строит чертеж на доске, по готовым расчетам, должен быть простроен чертеж спинки, переда и рукава, а затем как вариант, чертеж спинки, переда и рукава, когда линия проймы в нижней части оформлена углом. Для закрепления знаний в качестве самостоятельной работы должны быть построены 2 чертежа ИМК в М1:4.

В качестве отчета по лабораторной работе должны быть представлены чертежи конструкций изделий с рубашечным рукавом в М1:1 и в М1:4.

Рекомендуемая литература:

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА»

«ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА ОДЕЖДЫ (КОЛЛЕДЖ)»

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ № 12

Дисциплина: Конструирование одежды

Тема: Расчет и построение чертежей  конструкции изделия с рукавами реглан, реглан-погон и полуреглан.

Специальность 260901.51 «Технология  ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 12.

ТЕМА: «Расчет и построение чертежей конструкций изделий с рукавами реглан, реглан-погон и полуреглан.»

Цель работы: Изучить особенности построения конструкций изделий с рукавами покроя реглан, реглан-погон и полуреглан и научиться строить конструкции изделий.

Содержание работы:

- Расчет и построение чертежа конструкции изделия с рукавом покроя реглан-погон.

- Расчет и построение чертежа конструкции изделия с рукавом реглан.

- Расчет и построение чертежа конструкции изделия с рукавом полуреглан.

Методические указания к выполнению работы:

Каждый учащийся в качестве домашнего задания должен подготовить 3 чертежа  БК пальто женского д/с  и чертеж втачного рукава в М1:1.  На занятии вместе с преподавателем, который строит чертеж на доске, по готовым расчетам, должен быть простроен чертеж спинки, переда и рукава конструкции изделия с рукавом покроя реглан-погон, затем чертеж конструкции изделия с рукавом реглан графическим способом и разобран вариант построения методом шаблона, затем на чертеже конструкции изделия с рукавом реглан нужно построить чертеж конструкции с рукавом полуреглан. Для закрепления знаний все чертежи нужно простроить в М1:4 в качестве домашнего задания.

В качестве отчета по лабораторной работе должны быть представлены чертежи конструкций изделий с рукавами реглан, реглан-погон и полуреглан в М1:1 и в М1:4.

Рекомендуемая литература:

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА»

«ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА ОДЕЖДЫ (КОЛЛЕДЖ)»

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ № 13

Дисциплина: Конструирование одежды

Тема: Расчет и построение модельной   конструкции изделия с цельнокроеными рукавами.

Специальность 260901.51 «Технология  ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 13

ТЕМА: « Разработка модельной конструкции  изделия с  цельнокроеными рукавами»

Цель работы: Изучить особенности построения конструкций изделий с цельнокроеными рукавами , научиться строить конструкции изделий.

Содержание работы:

1.Расчет и построение чертежа конструкции изделий с цельнокроеными рукавами с ромбовидной ластовицей.

2.Расчет и построение чертежа конструкции изделий с  цельнокроеными рукавами и ластовицей ,переходящей в отрезной бочок.

3. Расчет и построение чертежа конструкции изделий с  цельнокроеными рукавами и ластовицей ,переходящей в нижнюю половину рукава.

Методические указания к выполнению работы:

Каждый учащийся в качестве домашнего задания должен подготовить 3 чертежа  БК пальто женского д/с  и чертеж втачного рукава в М1:1.  На занятии вместе с преподавателем, который строит чертеж на доске, по готовым расчетам, должен быть простроен чертеж спинки, переда и рукава конструкции изделия с цельнокроеными рукавами с ромбовидной ластовицей, затем чертеж конструкции изделия с цельнокроеными рукавами и ластовицей ,переходящей в отрезной бочок , затем чертеж конструкции изделия с цельнокроеными рукавами и ластовицей переходящей в нижнюю половину рукава.

. Для закрепления знаний все чертежи нужно простроить в М1:4 в качестве домашнего задания.

В качестве отчета по лабораторной работе должны быть представлены чертежи конструкций изделий с рукавами реглан, реглан-погон и полуреглан в М1:1 и в М1:4.

Рекомендуемая литература:

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА»

«ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА ОДЕЖДЫ (КОЛЛЕДЖ)»

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

ЛАБОРАТОРНОЙ  РАБОТЫ № 15

Дисциплина: Конструирование одежды

Тема: Расчет и построение (ИМК) исходной модельной конструкции мужских брюк

Специальность 260901.51 «Технология  ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ»

.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 15

ТЕМА: « Расчет и построение БК и ИМК мужских брюк»

Цель работы: Изучить особенности расчета и построения конструкции мужских брюк.

Содержание работы:

1.Конспектирование расчетов построения чертежей  БК и ИМК мужских брюк.

2. Построение чертежа  (БК) базовой  конструкции .

3. Построение чертежа (ИМК) исходной модельной конструкции мужских брюк.

Методические указания к выполнению работы:

Каждый учащийся должен законспектировать и построить в М1:1   чертежи  БК и ИМК мужских брюк по ЕМКО СЭВ и по методике ЦНИИШП и провести сравнительный анализ построения чертежей конструкций по разным методикам.

В качестве отчета по лабораторной работе должны быть представлены чертежи  ИМК мужских брюк  в М1:1 и в М1:4.

Рекомендуемая литература:

1.ЕМКО СЭВ 3 том.

2.Гриншпан И. Я. Конструирование брюк и жилетов. М. 1988г.

3.Смирнов М. И., Павлов В. С., Кудряшов В. Н. Конструирование мужской верхней одежды. М. 1977г.

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА»

«ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА ОДЕЖДЫ (КОЛЛЕДЖ)»

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

ЛАБОРАТОРНОЙ  РАБОТЫ № 16

Дисциплина: Конструирование одежды

Тема: Расчет и построение исходной модельной     конструкции (ИМК) мужского пиджака на типовую фигуру

Специальность 260901.51 «Технология  ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 16

ТЕМА: « Расчет и построение (ИМК) исходной модельной конструкции мужского пиджака»

Цель работы: Изучить особенности построения конструкции мужского пиджака.

Содержание работы:

1.Конспектирование расчетов построения чертежей  БК и ИМК мужского пиджака.

2. Построение чертежа конструкции.

Методические указания к выполнению работы:

Каждый учащийся должен законспектировать и построить в М1:1 2 2 чертежа БК и на одном чертеже БК построить  ИМК мужского пиджака, наведя боковые швы, шов бочка, наметив карман, переднюю вытачку, в которые нужно с помощью метода шаблона, перевести нагрудную вытачку и вытачку на живот. Затем нужно построить воротник, оформить застежку, наметить петли и пуговицы, построить рукав.

В качестве отчета по лабораторной работе должны быть представлены чертежи  БК и ИМК мужского пиджака в М1:1 и в М1:4.

Рекомендуемая литература:

- ЕМКО СЭВ 3 том.

- Смирнов М. И., Павлов В. С., Кудряшов В. Н. Конструирование мужской верхней одежды. М. 1977г.

- Смирнов М. И., Павлов В. С., Кудряшов В. Н. Промышленное конструирование мужских курток. М. 1989г.

- Конспект занятий.

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА»

«ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА ОДЕЖДЫ (КОЛЛЕДЖ)»

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

ЛАБОРАТОРНОЙ  РАБОТЫ № 17

Дисциплина: Конструирование одежды

Тема: Градация деталей спинки, переда, втачного рукава и воротника женской одежды по размерам и ростам.

Специальность 260901.51 «Технология  ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 17

ТЕМА: Градация деталей спинки, переда, втачного рукава и воротника женской одежды по размерам и ростам.

Цель работы: Научиться выполнять градацию деталей изделий по размерам и ростам.

Содержание работы:

Градация шаблонов:

- Спинки (вертикальная ось проходит по середине спинки и по касательной к пройме)

- Переда с нагрудной вытачкой из плечевого шва (вертикальная ось проходит по средней передней линии и по касательной к пройме)

- Одношовного рукава

- Рукава с верхней и нижней частью

- Воротника

- Переда с нагрудной вытачкой из проймы, бокового шва, от линии талии, из горловины.

Методические указания к выполнению работы:

Каждый учащийся должен подготовить детали спинки, переда, одношовного рукава и рукава с верхней и нижней частью и воротника. Для этого нужно использовать лабораторные работы № 3 ,4, 13, и 14. Затем по схемам, законспектированным на лекции, выполнить градацию деталей по размерам (на 2 размера больше и на 2 размера меньше), а затем размножить по ростам (на 2 роста меньше и на 2 роста больше). Детали спинки и переда нужно размножить дважды, поменяв положение вертикальной оси. Затем нужно выкопировать из полученных схем детали конструкции самого  большого  размера, базисный размер и самый меньший размер. В каждом размере нужно проверить сопряжение деталей, величины участков проверить посадку в рукавах. Затем нужно подготовить 4 детали переда (с нагрудной  вытачкой из плечевого шва) с выполненной градацией и методом шаблона во всех 5 размерах перевести вытачки в разные положения и определить величины приращений тех точек, которые перемещаются   при переводе вытачки.

В качестве отчета по лабораторной работе должны быть представлены схемы градации деталей конструкции (спинки, переда, одношовного рукава, рукава с верхней и нижней частью и воротника), 3 комплекта шаблонов (самый меньший размер, базисный и самый больший), 4 схемы переда с разным положением нагрудной вытачки.

Рекомендуемая литература:

1. ЕМКО СЭВ 7 том

2.Конспект занятий.

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА»

«ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА ОДЕЖДЫ (КОЛЛЕДЖ)»

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

ЛАБОРАТОРНОЙ  РАБОТЫ № 18

Дисциплина: Конструирование одежды

Тема: Составление табеля измерений на изделие и шаблоны

Специальность: 260903.51 «МОДЕЛИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ»

.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 18

ТЕМА: Составление табеля измерений на изделие и шаблоны.

Цель работы: Научиться заполнять табель измерений на изделие и шаблоны. по размерам и ростам.

Содержание работ:

Заполнить табель измерений на изделие и шаблоны.

Методические указания к выполнению работы:

Каждый учащийся должен заполнить готовый бланк табеля измерений на плечевое изделие для женщин и шаблоны (после объяснений на лекции). Изделие и комплект шаблонов можно взять из тех, которые были выполнены на лабораторных работах или на практике. Диапазон размеров и ростов, на которые заполняется табель необходимо уточнить с преподавателем.

В качестве отчета по лабораторной работе должны быть представлены изделие, комплект шаблонов и табель измерений.

Рекомендуемая литература:

1. Конспект лекции.