Министерство образования и науки Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«САНКТ - ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА»

ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА ОДЕЖДЫ (КОЛЛЕДЖ)

- МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

- по выполнению практической работы на тему

- «Проектирование многомодельных потоков на швейных предприятиях»

- для студентов спец. 262019.51 по дисциплине « Основы управления работами специализированного подразделения швейного производства»

Составили:                  Рощина В.Г.

Дмитриева Г.М.

Рассмотрено на цикловой комиссии

«Конструирование, моделирование

и  технология швейных изделий»

Протокол № 4 от 17.01.2013.

Председатель комиссии

А.В. Вершигора

- 2013

Практическая работа имеет цель - закрепление знаний студентов по  профилирующим предметам, развитие навыков самостоятельной, творческой работы, умения практического применения ими теоретических знаний при решении конкретных вопросов производственно-технического характера, умения пользоваться справочной литературой и другими нормативными документами.

Данная практическая работа должна содержать задание, содержание, основные расчёты и краткие положения к ним, а также вопросы технологии и методики проведения  проектируемых работ.

В пояснительной записке указывается список литературы, которой пользовался студент при выполнении  работы.

СОДЕРЖАНИЕ

Задание

1. Технология производства

1.1. Выбор и обоснование моделей

1.1.1. Описание внешнего вида. Рисунки моделей

1.2. Последовательность технологической обработки изделий.

Схемы разрезов основных узлов обработки.

2. Организация производства. Расчет и анализ потока

2.1. Характеристика потока

2.2. Предварительный расчет потока с последовательным запуском моделей.

2.3. Технологическая схема потока   с последовательным запуском моделей.

2.3.1. Условия согласования времени и комплектование операций потока

2.3.2. Анализ согласования времени операций

2.3.3. График согласования

2.3.4. Технологическая схема потока

2.4. Анализ технологической схемы потока  с последовательным запуском моделей.

2.4.1. Сводная таблица численности рабочих потока

2.4.2. Расчет технико-экономических показателей

2.4.3. Сводная таблица оборудования и рабочих мест потока.

2.5. План потоков в цехе.

2.6 Расчет дополнительного потока

2.7. Предварительный расчет потока с цикличным запуском моделей

2.8 Технологическая схема потока с цикличным запуском моделей

2.8.1. Условия согласования времени операций и таблица

комплектования операций потока

2.8.2. Анализ согласования времени операций

2.8.4. Технологическая схема потока с цикличным запуском моделей

2.9. Анализ технологической схемы с цикличным запуском моделей

2.9.1. Сводка численности рабочих потока

2.9.2. Расчет технико-экономических показателей

Выводы.

Список используемых источников.

Графические работы:

Приложение 1. Рисунки моделей.

Приложение 2. График согласования.

1 Технология производства

1.1 Выбор и обоснование моделей

Выбор моделей – важный этап в проектировании потока, от которого зависит выпуск изделий широкого ассортимента, ритмичность работы потока, эффективность производства и уровень качества продукции.

При проектировании многомодельных и многоассортиментных потоков обоснование необходимо вести с позиции конструктивно - технологической однородности, использования одинаковых режимов обработки  оборудования, однотипных методов обработки, оборудования и приспособлений.

1.1.1 Описание внешнего вида. Рисунки моделей

Описание внешнего вида должно быть чётким, последовательным, полным, с указанием наименования изделия, применяемых материалов, силуэта, характеристики узлов, цветовой гаммы верха, подкладки, фурнитуры.

Необходимо указать средний размеророст, полнотные и возрастные группы.

Рисунки моделей выполняются в двух проекциях (со стороны переда и спинки).

1.4 Последовательность технологической обработки изделий.

Последовательность технологической обработки изделий составляют по технологически - неделимым операциям в соответствии с выбранными моделями, материалами, методами обработки и оборудованием одновременно на все модели и оформляется в виде таблицы 1.1.

Таблица 1.1.  ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

| Номер и содержание технологически- неделимых операций | Вид рабо-ты | Раз-ряд | Норма времени, с |  |  | Оборудование, инструменты, приспособления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Т1 | Т2 | Т3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

В итоге таблицы рассчитывают трудоёмкость каждой модели и среднюю трудоёмкость изделий.

2 Организация производства. Расчёт и анализ потока.

2.1Характеристика потока.

Характеристика потока даётся в виде таблицы 2.1

Таблица 2.1.     Характеристика потока

| Тип потока: |  |
| --- | --- |
| Кол-во моделей: |  |
| Способ запуска моделей: |  |
| Вид питания: |  |
| Секционность потока: |  |
| Мощность потока: |  |
| По месту запуска: |  |
| Съемный или несъемный: |  |
| По уровню применяемого оборудования |  |

2.2. Предварительный расчёт потока

Исходными данными для предварительного расчёта потока являются: ассортимент изделий, количество, трудоёмкость изготовляемых моделей, один из параметров потока (выпуск изделий в смену, количество рабочих в потоке, производственная площадь потока), тип потока и способ запуска моделей.

По формулам устанавливается взаимосвязь между параметрами потока и трудоёмкостью изготовления изделия, определяются недостающие параметры.

Вариант 1

Дано:    N =            – количество рабочих в потоке.

Тсм =        – продолжительность смены.

Т1 =     – трудоёмкость модели 1.

Т2 =     – трудоёмкость модели 2.

Т ср =    – средняя трудоёмкость обработки моделей.

Sн =     - норматив площади на одного рабочего,м2

Определить: τср  – средний такт потока.

τ1 – такт потока модели1.

τ2 – такт потока модели2.

М – выпуск в смену

Sn – площадь, занимаемая потоком.

Определяем средний такт потока τср.

τср=ТсрN ,                                                                                                                    (2.1)

Определяем выпуск изделий за смену, М.

М=Тсмτср ,                                                                                                                       (2.2)

Определяем такт потока первой модели τ1 .

τ1=Т1N,                                                                                                                          (2.3)

Определяем такт потока второй модели τ2 .

τ2=Т2N,                                                                                                                         (2.4)

Определяем площадь, занимаемую потоком Sn .

Sп=N⋅Sн,

Вариант 2

Дано:    Sп =            – площадь потока , м2.

Тсм =        – продолжительность смены.

Т1 =     – трудоёмкость модели1.

Т2 =     – трудоёмкость модели2.

Т ср =    – средняя трудоёмкость обработки моделей.

Sн =     - норматив площади на одного рабочего,м2

Определить: τср  – средний такт потока.

τ1 – такт потока первой модели.

τ2 – такт потока второй модели.

М – выпуск в смену

N –количество рабочих  в потоке.

Определяем кол-во рабочих в потоке:

Sп

N=                            ,                                                                                                  (2.1 )

S1

Определяем средний такт потока τср.

τср=ТсрN ,                                                                                                                (2.2)

Определяем выпуск изделий за смену, М.

М=Тсмτср ,                                                                                                                   (2.3)

Определяем такт потока первой модели τ1 .

τ1=Т1N ,                                                                                                                      (2.4)

Определяем такт потока второй модели τ2 .

τ2=Т2N,                                                                                                                      (2.5)

Вариант 3

Дано:  М =            – выпуск в смену. ед.

Тсм =        – продолжительность смены.

Т1 =     – трудоёмкость первой модели.

Т2 =     – трудоёмкость второй модели.

Т ср =    – средняя трудоёмкость обработки моделей.

Sн =     - норматив площади на одного рабочего,м2

Определить: τср  – средний такт потока.

τ1 – такт потока первой модели.

τ2 – такт потока второй модели.

N – количество рабочих на потоке.

Sn – площадь, занимаемая потоком.

Определяем средний такт потока τср.

τср=ТсмМ ,                                                                                                                (2.1)

Определяем  количество рабочих в потоке N.

N=Тсрτср ,                                                                                                                   (2.2)

Определяем такт потока первой модели τ1 .

τ1=Т1N ,                                                                                                                      (2.3)

Определяем такт потока второй модели τ2 .

τ2=Т2N,                                                                                                                      (2.4)

Определяем площадь, занимаемую потоком Sn .

Sп=N⋅Sн,                                                                                                                (2.5.)

2.3 Технологическая схема потока с последовательным запуском моделей

2.3.1. Условия согласования времени операций и комплектование

операций потока.

Исходя из данных предварительного расчёта определяют условия согласования времени операций для многомодельного потока с последовательным запуском моделей. Условия согласования операций рассчитывают на каждую модель в отдельности. В соответствии с условиями согласования нужно подсчитать норму времени организационных операций с учётом времени выполнения её одним, двумя, тремя и т. д. рабочими.

Условием согласования затрат времени является:

Нврп=(0,98  1,1) *τп*K   ,                                                  (2.1)

где K - количество рабочих на организационной операции

τп - такт потока определённой модели, с

(0,98  1,1) - границы отклонений норм времени операции от τ

Нврп - норма времени организационных операций, с.

Модель 1 .

Нвр1 = (0,98  1,10)* τ1*1 =

Нвр2 = (0,98  1,10)* τ1*2 =

Нвр3 = (0,98  1,10)* τ1*3 =

Модель 2 .

Нвр1 = (0,98  1,10) *τ2 *1 =

Нвр2 = (0,98  1,10) *τ2 *2 =

Нвр3 = (0,98  1,10) *τ2 *3 =

Результаты комплектования операций заносят в таблицу 2.2

Таблица 2.2

Комплектование операций многомодельного потока с последовательным запуском моделей

Вид изделия……………….

Трудоемкость модели, с                    Т1=                               Т2=

Условия согласования, с                  Нвр1=

Нвр2=

| Номер организ операции | Номер модели | Стадия, узел,номер и норма времени на неделимую операцию, с | Спец | Разряд | Норма времени на организационную операцию по моделям, с |  | Кол-во рабочих на операциях по моделям |  | Оборудов инструм, присп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Т1 | Т2 | 1 | 2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Итого по потоку: |  |  | Т1= | Т2= | Nф1 | Nф2 |  |

В результате комплектования получено фактическое количество рабочих в потоке.

Nф=

2.3.2. Анализ согласования времени операций.

Анализ комплектования неделимых операций в организационные проводится аналитическим и графическим способами по каждой модели.

При аналитическом способе:

рассчитывают коэффициент согласования по каждой модели.

Кс=ТиздnNфn⋅τn                                                                                         (2.2)

где  Кс – коэффициент согласования.

Nф –  фактическое количество рабочих

Кс1=

Кс2=

Поток работает ритмично, если коэффициент согласования равен

Кс = 1±0,02

Если коэффициент согласования входит в данные пределы отклонения, то делают вывод, что поток загружен нормально.

Если коэффициент согласования не входит в данные пределы, то нужно уточнить такт потока , выпуск изделия в смену и условие согласования, принимая Кс =1.

Тизд

τут =                                                                                                                         (2.3)

Nф

Тср                                                                                                             (2.4)

τут.ср =

Nф

Тсм

Мут=                                                                                                                          (2.5)

τут.ср

Нвр. ут1=(0,98-1,1)* τут1 * n

Нвр. ут2=(0,98-1,1)* τут2 * n

2.3.3. График согласования

Для анализа скомплектованных операций строят график согласования, который наглядно показывает загрузку рабочего на каждой организационной операции относительно такта потока; построение выполняется в потоках с последовательным запуском модели для каждой модели отдельно на одном графике.

Анализ графика согласования проводится по каждой модели.  Анализируя поток по графику согласования, следует отметить, какое влияние оказывает загрузка рабочих на ритмичность работы потока.

t,с

n

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Номер организ операции | Модель1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Специальность |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Норма времени, с |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во рабочих |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Модель2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Специальность |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Норма времени, с |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во рабочих |  |

2.3.4.Технологическая схема потока

Технологическая схема является основным документом швейного цеха. Технологическая схема потока составляется на основе последовательности технологической обработки и таблицы согласования (комплектования) времени операций потока с учётом поправок, внесённых в неё после анализа, и представляется в виде таблицы 2.3.

Таблица 2.3

Технологическая схема многомодельного потока с последовательным запуском моделей

Наименование изделия:                                                                               Трудоемкость     Т1

Кол-во рабочих в потоке N                                                                                                       Т2

Выпуск в смену, ед.:

Такт потока:τ1                                                                                             Условия согласования: Нвр1 =

τ2                                                                                                                                                Нвр2 =

| Номер организ. операции | Номер и наименование технологически-неделимых операций | Специальность |  | Разряд | # Модель 1 |  |  |  |  | #### Модель2 |  |  |  |  |  |  | # Оборудование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Норма времени, с | Расценка коп. | Норма выраб. ед. | Кол-во рабочих |  | Норма времени, с |  |  | Расценка, коп | Норма выраб, ед. | Кол-во рабочих |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nр | Nф |  |  |  |  |  | Nр | Nф |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | ## Заготовительная секция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по потоку: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.4. Анализ технологической схемы потока

2.4.1.Сводная таблица численности рабочих потока

Сводная таблица численности основных рабочих рассчитывается с целью определения технико-экономических показателей потока. Заполняется на основании технологической последовательности обработки изделия с учётом такта потока на каждую модель в отдельности. (таблица 2.4)

Таблица 2.4 Сводная таблица численности основных рабочих потока

Вид изделия –                                                    Модель 1

Трудоёмкость изделия Т1 =

Количество рабочих   Nф =

| Разряд | Затрата времени и количество рабочих по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во резер раб. | Сумма разрядов | Тариф- ный коэф. | Сумма тариф. коэф. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | машинные |  | специальные |  | ручные |  | утюжильные |  | прессовые |  | итого по разрядам |  |  |  |  |  |
|  | Tм | N | Tс | N | Tр | N | Tу | N | Tп | N | T | N |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уд.Вес % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |

2.4.2.Расчёт технико-экономических показателей  потока

Числовые значения показателей рассчитывают на основании технологической схемы потока, сводной таблицы численности рабочих и по формулам на одну из моделей. Данные расчета по всем моделям сводятся в таблицу 2.5.

Вид изделия:

Трудоемкость изделия:  Т1 =         с

Т2 =          с

Количество рабочих:  Nр =      чел

Nф =     чел

Определяем  средний разряд:

∑ разрядов

Рср = ---------------- =                                                                                (2.5)

Nр

Определяем средний тарифный коэффициент:

∑ Тк

Кт.ср = ------------- =                                                                                 (2.6)

Nр

Определяем сдельную расценку за пошив изделия, р:

ДТС1 ∙ ∑ Тк

Рсд = ------------------ =                                                                              (2.7)

М ут

ДТС1 – дневная тарифная ставка рабочего сдельщика 1 разряда, р

Определяем коэффициент механизации:

Тм + Тс + Ту + Тп

Км = -------------------------    =                                                                   (2.8)

Т1

Определяем уровень механизации, %:

Ум = Км ∙ 100 =                                                                                          (2.9)

Определяем производительность труда, ед/чел:

Мут.

ПТ = --------- =                                                                                          (2.10)

Nф

Определяем съем продукции с 1 м2  площади, ед/м2:

Мут.

m = --------- =                                                                                           (2.11)

Sn

Таблица 2.5

Основные технико–экономические показатели потока

| Наименование | Единицы измерения | Условные обозначе- ния | Числовые значения показателей по изделиям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| Трудоемкость изделия | Ч | Т |  |  |  |
| Выпуск в смену | Ед. | М |  |  |  |
| Фактическое количество рабочих | Чел. | Nф |  |  |  |
| Расчётное количество рабочих | Чел. | Nр |  |  |  |
| Расценка | Р | Р |  |  |  |
| Производительность труда | Ед/чел. | Пт |  |  |  |
| Средний разряд |  | Рср |  |  |  |
| Средний тарифный коэффициент |  | Кт.ср |  |  |  |
| Коэффициент механизации |  | Км |  |  |  |
| Съем продукции с 1 м2 площади | Ед/м2 | m |  |  |  |

2.4.3 Сводка оборудования и рабочих мест потока

Сводную таблицу оборудования  и рабочих мест составляют на основании данных технологической схемы потока в виде таблицы 2.6

Количество запасного оборудования принимают в зависимости от типа оборудования в размере 8-10% от основного.

При последовательном запуске моделей в поток сводку оборудования и рабочих мест составляют по наибольшему количеству потребного оборудования и рабочих мест в одной из моделей.

Таблица 2.6  Сводка оборудования и рабочих мест

| Тип и класс машины, завод - изготовитель | Количество технологического оборудования |  |  | Рабочие места |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | осн + рез. | запасн. | всего | Наимено- вание | Размеры, мм | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  | машинные | 1200х 600х800 |  |
|  |  |  |  | спец-машинные | 1200х 600х800 |  |
|  |  |  |  | утюжиль-ные | 1200х 600х850 |  |
|  |  |  |  | прессовые | 1200х 600х800 |  |
|  |  |  |  | ручные |  |  |
| Приспособление малой механизации: Ножницы №4 Рубильник Металлическая пластина Для обмётывания петель Для пришивания пуговиц Для притачивания верхней и нижней кокеток к спинке Для притачивания манжет к низу рукавов |  |  |  |  |  |  |

2.7. Предварительный расчет многомодельного потока с

цикличным запуском моделей

#### Вариант 1

Дано:    N=                - кол-во рабочих в потоке

Тсм=            - продолжительность смены

Т1=              - трудоемкость  модели 1

Т2=              - трудоемкость  модели 2

Тср=            - средняя трудоемкость обработки модели

С=                - цикл согласования

Sн=              - норматив площади на одного рабочего

Определить:   τср=           - средний такт потока

τц=           - цикловой такт потока

М=            - выпуск в смену

Sn=            - площадь занимаемая потоком

Определяем средний такт потока:   τср

Тср

τср=                    =                                                                                          (2.1.)

N

Определяем цикловой такт потока:   τ ц

τц=    τср*С=                                                                                                    (2.2.)

Определяем выпуск изделий за смену:   М

Тсм

М=                    =                                                                                             (2.3.)

τ ср

Определяем площадь, занимаемую потоком:  Sn

Sn=N*Sн=                                                                                                         (2.4.)

Вариант 2

Дано: М=                - выпуск изделий в смену

Тсм=            - продолжительность смены

Т1=              - трудоемкость  модели 1

Т2=              - трудоемкость  модели 2

Тср=            - средняя трудоемкость обработки модели

С=                - цикл согласования

Sн=              - норматив площади на одного рабочего

Определить:   τср=           - средний такт потока

τц=           - цикловой такт потока

N=           - кол-во рабочих в потоке

Sn=           - площадь занимаемая потоком

Определяем средний такт потока:    τср

Тсм

τср=                       =                                                                            (2.1.)

М

Определяем кол-во рабочих в потоке: N

Тср

N=                   =                                                                                    (2.2.)

τср

Определяем цикловой такт потока:   τц

τ ц=  τср*С=                                                                                                  (2.3.)

Определяем площадь, занимаемую потоком: Sn

Sn=N*Sн                                                                                                          (2.4.)

Вариант 3

Дано:     Sn=              - площадь потока

Тсм=            - продолжительность смены

Т1=              - трудоемкость  модели 1

Т2=              - трудоемкость  модели 2

Тср=            - средняя трудоемкость обработки модели

С=                - цикл согласования

Sн=              - норматив площади на одного рабочего

Определить:   τср=           - средний такт потока

τц=           - цикловой такт потока

М=           - выпуск в смену

N=            - кол-во рабочих в потоке

Определяем кол-во рабочих в потоке:   N

Sn

N=                =                                                                                               (2.1.)

Sн

Определяем средний такт потока:   τср.

Тср

τср=                    =                                                                                              (2.2.)

N

Определяем цикловой такт потока:   τ ц

τ ц=   τср*С                                                                                                        (2.3.)

Определяем выпуск изделий за смену:  М

Тсм

М=                     =                                                                                              (2.4.)

τср

2.8. Технологическая схема потока

2.8.1. Условия согласования времени операций и таблица

комплектования операций потока

После предварительного расчёта определяют условия согласования операций.

Нвр= (0,98 -  1,1)*  τц*n,  с

где     Нвр – норма времени на организационную операцию

(0,98 - 1,1) – границы отклонений норм времени операций от такта потока

n – кол-во рабочих на организационной операции

τц – цикловой такт потока, с

Нвр1 = (0,98  1,1)*   τц*1 =

Нвр2 = (0,98  1,1)*   τц*2 =

Нвр3 = (0,98  1,1)*   τ ц*3 =

В соответствии с нормой времени на организационную операцию составляем таблицу комплектования технологически неделимых операций.

В результате комплектования получено фактическое количество рабочих в потоке Nф

Таблица2.6 Комплектование операций многомодельного потока с цикличным    запуском

#### Вид изделия

Трудоемкость моделей, с               Т1=                 Т2=

Такт потока, с                                 Цикловой такт, с

Цикл согласования                       Условия согласования, с Нвр1 = (0,98  1,1)*   τц*1

| Номер организ операции | Стадия, узел, номер и норма времени неделимой операции | Специальноость | Разряд | Норма времени организационной операции, с |  |  |  | Кол-во рабочих | Оборуд, инсрум, присп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | По моделям |  | Тобщ | Тср |  |  |
|  |  |  |  | Т1 | Т2 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по потоку: |  |  | Т1= | Т2= | Тобщ= | Тср= | Nф |  |

2.8.2. Анализ согласования времени операций

Анализ комплектования неделимых операций в организационные проводится аналитическим и графическим способами.

При аналитическом способе:

рассчитывают коэффициент согласования:

Тср

Ксогл=

τср*Nф

Поток работает ритмично, если коэффициент согласования равен:  Кс = 1   0,02

Если коэффициент согласования входит в данные пределы отклонения, то делают вывод, что поток загружен нормально.

Если коэффициент согласования не входит в данные пределы, то нужно уточнить такт потока , выпуск изделия в смену и условие согласования, принимая Кс =1.

Т ср

τут ср =

Nф

Тобщ

τут.ц  =

Nф

Тсм

Мут=

τут.ср

Нвр. ут1=(0,98-1,1)* τут ц * n

2.8.3. График согласования.

Для анализа скомплектованных операций строят график согласования, который наглядно показывает загрузку рабочего на каждой организационной операции относительно такта потока. Построение выполняется в потоках с цикличным запуском моделей по цикловому такту потока и по общему времени на организационную операцию.

Все полученные точки, расположенные выше линии такта потока, являются перегруженными, ниже линии такта потока ,– недогруженными.

На недогруженных операциях рабочие будут выполняющими норму выработки за счёт планируемого коэффициента перевыполнения нормы выработки по бригаде.

На перегруженных операциях должны работать работницы с высокими скоростными данными, постоянно перевыполняющие норму.

t,с

n

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Номер организ операции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Специальность |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Н вр.общ, с |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во рабочих |

2.8.4. Технологическая схема потока с цикличным запуском моделей.

Технологическая схема является основным документом швейного цеха. Технологическая схема потока составляется на основе последовательности технологической обработки и таблицы согласования (комплектования) времени операций потока с учётом поправок, внесённых в неё после анализа, и представляется в виде таблицы.2.7

Таблица 2.7  Технологическая схема многомодельного потока с цикличным запуском моделей

Наименование изделия                                                                   Средний такт, с              τср

Трудоемкость моделей, с     Т1                                                      Цикловой такт , с           τ ц.

Т2                                                      Условия согласования  Нвр

Выпуск в смену, ед               М                                                       Кол-во рабочих в потоке   N

| Номер организ. операции | Секция, группа, номер и содержание неделимых операций | Специальность | Разряд | Норма времени, с и расценка, коп. по моделям |  |  |  | Общее время, с | Среднее время, с | Норма выработки, ед | Количество рабочих |  | Оборудован, инструм., приспособл. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Модель 1 |  | Модель 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Нвр, с | Расценка,коп | Нвр, с | Расценка,коп |  |  |  | Nр | Nф |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Итого по потоку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.9. Анализ технологической схемы потока с цикличным запуском моделей.

2.9.1.Сводная таблица численности рабочих потока

Сводная таблица численности основных рабочих рассчитывается с целью определения технико-экономических показателей потока. Заполняется на основании технологической последовательности обработки изделия с учётом циклового такта потока (таблица 2.8)

Таблица 2.8 Сводная таблица численности основных рабочих потока с цикличным запуском моделей

Вид изделия –

Трудоёмкость изделия Т1 =

Т2  =

Количество рабочих   Nф =                                                             Цикловой такт τ ц. =

| Разряд | Затрата времени и количество рабочих по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во резер раб. | Сумма разрядов | Тариф- ный коэф. | Сумма тариф. коэф. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | машинные |  | специальные |  | ручные |  | утюжильные |  | прессовые |  | итого по разрядам |  |  |  |  |  |
|  | Tм | N | Tс | N | Tр | N | Tу | N | Tп | N | T | N |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уд.Вес % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |

2.9.2. Расчет технико-экономических показателей потока с

цикличным запуском моделей

Вид изделия

Трудоемкость изделия: Т1=

Т2=

Кол-во рабочих:             Nр

Nф

Определяем средний разряд:

∑ Р

Рср = ---------------- =                                                                                (2.5)

Nр

Определяем средний тарифный коэффициент:

∑ Тк

Кт.ср = ------------- =                                                                                 (2.6)

Nр

Определяем среднюю сдельную расценку за пошив изделия, р:

ДТС1 ∙ ∑ Тк

Рср сд = ------------------ =                                                                              (2.7)

М ут

ДТС1 – дневная тарифная ставка рабочего сдельщика 1 разряда, р

Определяем сдельную расценку за пошив изделия модели 1, р:

Т1

Рсд1=                     *Рср.сд =

Тср

Определяем сдельную расценку за пошив изделия модели 2, р:

Т2

Рсд2=                     *Рср.сд =

Тср

Определяем коэффициент механизации:

Тм+Тс+Ту+Тп

Км=                                    =

Тобщ

Определяем уровень механизации, %:

Ум=Км*100=

Определяем коэффициент специализации:

nсп

Ксп=                     =

nорг.оп

где  nсп   - кол-во специализированных организационных операций

nорг.оп – общее кол-во организационных операций

Определяем производительность труда, ед/чел:

М

ПТ=                  =

Nф

Определяем съем продукции с 1 м2 площади, ед/м2:

M

m=                   =

Sn

Таблица 2.9  Основные технико – экономические показатели многомодельного потока с цикличным запуском моделей.

| Наименование технико-экономических показателей потока | Единицы измерения | Условные обозначения | Числовые значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Модель 1 | Модель2 |
| Трудоёмкость изделия | Ч | Т |  |  |
| Выпуск в смену | ед. | М |  |  |
| Расчётное кол-во рабочих | чел. | Np |  |  |
| Фактическое кол-во рабочих | чел. | Nф |  |  |
| Средний разряд | - | Рср |  |  |
| Средний тариф. коэффициент | - | Кт |  |  |
| Расценка | р. | Р |  |  |
| Коэффициент механизации | - | Км |  |  |
| Уровень механизации | % | Ум |  |  |
| Производительность труда на 1 раб. | Ед/чел | Пт |  |  |
| Коэффициент специализации |  | Ксп |  |  |
| Съем продукции с 1 м2 площ. | Ед/м2 | m |  |  |

Список литературы.

- Першина Л. Ф. и др. Технология швейного производства. М. , 2007

- Изметьева А. Я. Проектирование предприятий швейной промышленности. М. , 1988

- Комплексно-механизированные линии в швейной промышленности. М. , 1990

- Баженов В. И. Материалы для швейных изделий. М. , 1982

- Рейбах Л. Б. и др. Оборудование швейного производства. М. , 1988

- Справочник швейного оборудования. М. , 1981

- Афанасьева А. И. и др. Управление швейными предприятиями, организация и планирование производства. М. , 1990

- Волкова К. А. и др. Государственное предприятие. М. , 1990

- Франц В. Я. , Исаев В. В. Швейные машины. М. , 1986

- Кокеткин П. П. Пути улучшения качества изготовления одежды. М. , 1989

- ГОСТ 12566-88 Изделия швейные и бытового назначения. Определение сортности.

- ГОСТ 12807-88 Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов.

- ГОСТ 22977-89 (СТСЭВ 6484-88) Детали швейных изделий. Термины и определения.

- ГОСТ 10581-91 Изделия швейные и трикотажные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение.

- ГОСТ 20521-75 Технология швейного производства. Термины и определения.

- ГОСТ 26623-85 Материалы и изделия текстильные.